LOTE 3: SUMINISTRO DE BOLSAS Y FUNDAS COMPOSTABLES PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DE LA MATERIA ORGÁNICA.

L3.0.- ANTECEDENTES.

Se redacta el presente pliego de características técnicas para la adquisición de bolsas y fundas compostables para la recogida selectiva de la materia orgánica de origen doméstico y asimilable mediante el sistema de puerta a puerta de residuos, de acuerdo con las previsiones del Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2016-2022.

Debido a la caducidad del objeto del suministro y conforme a lo establecido en el artículo 16, de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen varias Directivas de la UE, el suministro del presente lote se extenderá por un periodo de 20 meses, conforme al calendario establecido en el punto 3.4.-, sin variación del precio ni de la calidad ofertada.

En el presente documento se especifican la característica técnica a cumplir por los ofertantes.

L3.1.- DEFINICIÓN GENERAL

El suministro consiste en bolsas compostables, conforme a la norma 
UNE-EN 13.432:2001, que de forma general se usarán para colocar en los cubos y contenedores en la recogida selectiva de materia orgánica de origen doméstico y asimilable, con el fin de comenzar la implantación de la recogida puerta a puerta de residuos en Extremadura.

Los licitadores deberán presentar obligatoriamente tanto el certificado de conformidad de la materia prima empleada para la fabricación de las bolsas como el certificado de conformidad del producto final con el código “Sxxx” que hace referencia al propietario de la licencia del certificado del producto final. Los certificados se encontrarán vigentes y no caducados en la fecha de presentación de la oferta ante la Junta de Extremadura.

Estas bolsas y fundas tendrán diferentes tamaños según los contenedores en los que se usen defiéndase los siguientes tamaños:

- Bolsas compostables de 10 litros.

- Bolsas compostables de 60 litros.

- Sacos compostables de 120 litros.

- Sacos compostables de 240 litros.

L3.2.- NUMERO DE UNIDADES A SUMINISTRAR.

| Producto | Unidades |
| --- | --- |
| Bolsas compostables de 10 litros. | 2.828.160 |
| Bolsas compostables de 60 litros. | 17.360 |
| Sacos compostables de 120 litros. | 34.480 |
| Sacos compostables de 240 litros. | 25.120 |

L3.3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A CUMPLIR POR CADA TIPO DE SUMINISTRO.

L3.3.1- BOLSAS COMPOSTABLES DE 10 LITROS.

Características técnicas generales.

- Las bolsas deben ser compostables y transpirables certificándolo así en la memoria técnica de las mismas, significa que ese material se degradará biológicamente produciendo dióxido de carbono, agua, compuestos inorgánicos y biomasa a la misma velocidad que el resto de materia orgánica que se está compostando con éste, sin dejar residuos tóxicos visibles o distinguibles.

- Capacidad 10 litros.

- Color: Natural neutro opalino.

- Debe tener soldadura anti-goteo.

- El grosor mínimo de la bolsa será de 18 µm regular en toda la superficie de la bolsa y sin poros.

- La carga mínima soportada será al menos de 5 Kg.

- Las medidas serán de un mínimo de 43 x 45 cm.

- El momento de la entrega del suministro las bolsas dispondrán de un periodo de uso, antes de su caducidad, de al menos 12 meses.

- Las bolsas cumplirán la norma UNE-EN 13.432:2001 y estarán certificadas por el organismo belga AIB-VINÇOTTE a través de la marca “OK Compost” o por el organismo alemán DIN CERTCO a través de la marca “compostable”.

- El suministrador aportará en su oferta la ficha técnica de las bolsas donde se comprobarán todas las características. Dicha ficha técnica contendrá la resistencia al rasgado conforme a lo establecido en la UNE-EN ISO 6383-1:2016 Plásticos. Películas y láminas de plástico. Determinación de la resistencia al rasgado. Parte 1: Método de la probeta pantalón. (ISO 6383-1:2015).

Serigrafía de las bolsas.

- Las bolsas deben incluir la serigrafía según las características aquí descritas:

  - La información estará impresa en color marrón en un lateral usando tintas al agua ecológicas (UNE-EN 13.432:2001).

  - Las medidas y características de la impresión deben ser las adecuadas, estando adaptadas a las medidas de la bolsa y la correcta comprensión de la información en ellas contenida.

  - El diseño de la misma será realizado por empresa especializada contratada por la Junta de Extremadura al efecto y suministrado al adjudicatario, antes de la fabricación de los cubos.

- En la serigrafía de las bolsas ha de constar:

  - Título: Bolsa 10 litros compostable para la recogida selectiva de la materia orgánica.

  - Logotipos: Logo de la Junta de Extremadura, Logo del Fondo FEDER y la frase “Financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional” “Una manera de hacer Europa” y certificaciones de la bolsa.

  - Descripción de los materiales.

  - Fecha de producción de la bolsa.

  - Fecha de caducidad de la bolsa.

  - “Fundas 100% compostables, hechas con polímeros de origen vegetal para la recogida selectiva de residuos orgánicos. De su tratamiento en las plantas de compostaje se obtendrá abono natural”.

  - “Adaptables a los cubos especiales para la fracción orgánica. DEPOSITAR SOLO RESIDUOS ORGÁNICOS”.

  - “Preservar de la humedad y el calor”.

  - “Dejar enfriar los residuos antes de depositarlos en su interior”.

Características de los embalajes.

- Se presentarán en rollos de 30 unidades.

- La cinta que envuelva el paquete de 30 unidades debe llevar impresa al menos:

  - La capacidad y número de bolsas.

  - Código de barras.

  - Material y características de uso de las bolsas.

  - Fecha de producción de las bolas.

  - Fecha de caducidad de las bolsas.

  - Los logos de la campaña de implantación diseñados, así como los logos de la Junta de Extremadura, Logo del Fondo FEDER y la frase “Financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional” “Una manera de hacer Europa”, igualmente se incluirá las certificaciones de las bolsas.

  - “Fundas 100% compostables, hechas con polímeros de origen vegetal para la recogida selectiva de residuos orgánicos. De su tratamiento en las plantas de compostaje se obtendrá abono natural”.

  - “Adaptables a los cubos especiales para la fracción orgánica. DEPOSITAR SOLO RESIDUOS ORGÁNICOS”.

  - “Preservar de la humedad y el calor”.

  - “Dejar enfriar los residuos antes de depositarlos en su interior”.

L3.3.2- BOLSAS COMPOSTABLES DE 60 LITROS.

Características técnicas generales.

- Las bolsas deben ser compostables y transpirables certificándolo así en la memoria técnica de las mismas, significa que ese material se degradará biológicamente produciendo dióxido de carbono, agua, compuestos inorgánicos y biomasa a la misma velocidad que el resto de materia orgánica que se está compostando con éste, sin dejar residuos tóxicos visibles o distinguibles.

- Capacidad 60 litros.

- Color: Natural neutro opalino.

- Debe tener soldadura anti-goteo.

- El grosor mínimo de las fundas será de 22 µm en toda la superficie y sin poros.

- La carga mínima soportada será de al menos de 15 Kg.

- El momento de la entrega del suministro las bolsas dispondrán de un periodo de uso, antes de su caducidad, de al menos 12 meses.

- Las bolsas cumplirán la norma UNE-EN 13.432:2001 y estarán certificadas por el organismo belga AIB-VINÇOTTE a través de la marca “OK Compost” o por el organismo alemán DIN CERTCO a través de la marca “compostable”.

- El suministrador aportará en su oferta la ficha técnica de las bolsas donde se comprobarán todas las características. Dicha ficha técnica contendrá la resistencia al rasgado conforme a lo establecido en la UNE-EN ISO 6383-1:2016 Plásticos. Películas y láminas de plástico. Determinación de la resistencia al rasgado. Parte 1: Método de la probeta pantalón. (ISO 6383-1:2015).

Serigrafía de las bolsas.

- Las bolsas deben incluir la serigrafía según las características aquí descritas:

  - La información estará impresa en color marrón en un lateral usando tinta al agua (UNE-EN 13.432:2001).

  - Las medidas y características de la impresión deben ser las adecuadas, estando adaptadas a las medidas de la bolsa y la correcta comprensión de la información en ellas contenida.

  - El diseño de la misma será realizado por empresa especializada contratada por la Junta de Extremadura al efecto y suministrado al adjudicatario, antes de la fabricación de los cubos.

- En la serigrafía de las bolsas ha de constar:

  - Título: Bolsa 60 litros compostable para la recogida selectiva de la materia orgánica.

  - Logotipos: Logo de la Junta de Extremadura, Logo del Fondo FEDER y la frase “Financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional” “Una manera de hacer Europa” y certificaciones de la bolsa.

  - Descripción de los materiales.

  - Fecha de producción de la bolsa.

  - Fecha de caducidad de la bolsa.

  - “Fundas 100% compostables, hechas con polímeros de origen vegetal para la recogida selectiva de residuos orgánicos. De su tratamiento en las plantas de compostaje se obtendrá abono natural”.

  - “Adaptables a los cubos especiales para la fracción orgánica. DEPOSITAR SOLO RESIDUOS ORGÁNICOS”.

  - “Preservar de la humedad y el calor”.

  - “Dejar enfriar los residuos antes de depositarlos en su interior”.

Características de los embalajes.

- Se presentarán en rollos de 20 unidades.

- La cinta que envuelva el paquete de 20 unidades debe llevar impresa al menos:

  - La capacidad y número de bolsas.

  - Código de barras.

  - Material y características de uso de las bolsas.

  - Fecha de producción de las bolas.

  - Fecha de caducidad de las bolsas.

  - Los logos de la campaña de implantación diseñados así como los logos de la Junta de Extremadura, Logo del Fondo FEDER y la frase “Financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional” “Una manera de hacer Europa”, igualmente se incluirá las certificaciones de las bolsas.

  - “Fundas 100% compostables, hechas con polímeros de origen vegetal para la recogida selectiva de residuos orgánicos. De su tratamiento en las plantas de compostaje se obtendrá abono natural”.

  - “Adaptables a los cubos especiales para la fracción orgánica. DEPOSITAR SOLO RESIDUOS ORGÁNICOS”.

  - “Preservar de la humedad y el calor”.

  - “Dejar enfriar los residuos antes de depositarlos en su interior”.

L3.3.3- SACOS COMPOSTABLES DE 120 LITROS.

Características técnicas generales.

- Las bolsas deben ser compostables y transpirables certificándolo así en la memoria técnica de las mismas, significa que ese material se degradará biológicamente produciendo dióxido de carbono, agua, compuestos inorgánicos y biomasa a la misma velocidad que el resto de materia orgánica que se está compostando con éste, sin dejar residuos tóxicos visibles o distinguibles.

- Capacidad 120 litros.

- Color: Natural neutro opalino.

- Debe tener soldadura anti-goteo.

- El grosor mínimo de las fundas será de 28 µm en toda la superficie y sin poros.

- Las medidas serán mínimo de 90 x 120 cm.

- La carga mínima soportada será de al menos de 15 Kg.

- El momento de la entrega del suministro las bolsas dispondrán de un periodo de uso, antes de su caducidad, de al menos 12 meses.

- Las bolsas cumplirán la norma UNE-EN 13.432:2001 y estarán certificadas por el organismo belga AIB-VINÇOTTE a través de la marca “OK Compost” o por el organismo alemán DIN CERTCO a través de la marca “compostable”.

- El suministrador aportará en su oferta la ficha técnica de las bolsas donde se comprobarán todas las características. Dicha ficha técnica contendrá la resistencia al rasgado conforme a lo establecido en la UNE-EN ISO 6383-1:2016 Plásticos. Películas y láminas de plástico. Determinación de la resistencia al rasgado. Parte 1: Método de la probeta pantalón. (ISO 6383-1:2015).

Serigrafía de las bolsas.

- Las bolsas deben incluir la serigrafía según las características aquí descritas:

  - La información estará impresa en color marrón en un lateral usando tinta al agua (UNE-EN 13.432:2001).

  - Las medidas y características de la impresión deben ser las adecuadas, estando adaptadas a las medidas de la bolsa y la correcta comprensión de la información en ellas contenida.

  - El diseño de la misma será realizado por empresa especializada contratada por la Junta de Extremadura al efecto y suministrado al adjudicatario, antes de la fabricación de los cubos.

- En la serigrafía de las bolsas ha de constar:

  - Título: Bolsa 120 litros compostable para la recogida selectiva de la materia orgánica.

  - Logotipos: Logo de la Junta de Extremadura, Logo del Fondo FEDER y la frase “Financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional”, “Una manera de hacer Europa” y certificaciones de la bolsa.

  - Descripción de los materiales.

  - Fecha de producción de la bolsa.

  - Fecha de caducidad de la bolsa.

  - “Fundas 100% compostables, hechas con polímeros de origen vegetal para la recogida selectiva de residuos orgánicos. De su tratamiento en las plantas de compostaje se obtendrá abono natural”.

  - “Adaptables a los cubos especiales para la fracción orgánica. DEPOSITAR SOLO RESIDUOS ORGÁNICOS”.

  - “Preservar de la humedad y el calor”.

  - “Dejar enfriar los residuos antes de depositarlos en su interior”.

Características de los embalajes.

- Se presentarán en rollos de 20 unidades.

- La cinta que envuelva el paquete de 20 unidades debe llevar impresa al menos:

  - La capacidad y número de bolsas.

  - Código de barras.

  - Material y características de uso de las bolsas.

  - Fecha de producción de las bolas.

  - Fecha de caducidad de las bolsas.

  - Los logos de la campaña de implantación diseñados, así como los logos de la Junta de Extremadura, Logo del Fondo FEDER y la frase “Financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional” “Una manera de hacer Europa”, igualmente se incluirá las certificaciones de las bolsas.

  - “Fundas 100% compostables, hechas con polímeros de origen vegetal para la recogida selectiva de residuos orgánicos. De su tratamiento en las plantas de compostaje se obtendrá abono natural”.

  - “Adaptables a los cubos especiales para la fracción orgánica. DEPOSITAR SOLO RESIDUOS ORGÁNICOS”.

  - “Preservar de la humedad y el calor”.

  - “Dejar enfriar los residuos antes de depositarlos en su interior”.

L3.3.4- SACOS COMPOSTABLES DE 240 LITROS.

Características técnicas generales.

- Las bolsas deben ser compostables y transpirables certificándolo así en la memoria técnica de las mismas, significa que ese material se degradará biológicamente produciendo dióxido de carbono, agua, compuestos inorgánicos y biomasa a la misma velocidad que el resto de materia orgánica que se está compostando con éste, sin dejar residuos tóxicos visibles o distinguibles.

- Capacidad 240 litros.

- Color: Natural neutro opalino.

- Debe tener soldadura anti-goteo.

- El grosor mínimo de las fundas será de 30 µm en toda la superficie y sin poros.

- Las medidas serán mínimo de 90 x 140 cm.

- La carga mínima soportada será de al menos de 15 Kg.

- El momento de la entrega del suministro las bolsas dispondrán de un periodo de uso, antes de su caducidad, de al menos 12 meses.

- Las bolsas cumplirán la norma UNE-EN 13.432:2001 y estarán certificadas por el organismo belga AIB-VINÇOTTE a través de la marca “OK Compost” o por el organismo alemán DIN CERTCO a través de la marca “compostable”.

- El suministrador aportará en su oferta la ficha técnica de las bolsas donde se comprobarán todas las características. Dicha ficha técnica contendrá la resistencia al rasgado conforme a lo establecido en la UNE-EN ISO 6383-1:2016 Plásticos. Películas y láminas de plástico. Determinación de la resistencia al rasgado. Parte 1: Método de la probeta pantalón. (ISO 6383-1:2015).

Serigrafía de las bolsas.

- Las bolsas deben incluir la serigrafía según las características aquí descritas:

  - La información estará impresa en color marrón en un lateral usando tinta al agua (UNE-EN 13.432:2001).

  - Las medidas y características de la impresión deben ser las adecuadas, estando adaptadas a las medidas de la bolsa y la correcta comprensión de la información en ellas contenida.

  - El diseño de la misma será realizado por empresa especializada contratada por la Junta de Extremadura al efecto y suministrado al adjudicatario, antes de la fabricación de los cubos.

- En la serigrafía de las bolsas ha de constar:

  - Título: Bolsa 240 litros compostable para la recogida selectiva de la materia orgánica.

  - Logotipos: Logo de la Junta de Extremadura, Logo del Fondo FEDER y la frase “Financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional”, “Una manera de hacer Europa” y certificaciones de la bolsa.

  - Descripción de los materiales.

  - Fecha de producción de la bolsa.

  - Fecha de caducidad de la bolsa.

  - “Fundas 100% compostables, hechas con polímeros de origen vegetal para la recogida selectiva de residuos orgánicos. De su tratamiento en las plantas de compostaje se obtendrá abono natural”.

  - “Adaptables a los cubos especiales para la fracción orgánica. DEPOSITAR SOLO RESIDUOS ORGÁNICOS”.

  - “Preservar de la humedad y el calor”.

  - “Dejar enfriar los residuos antes de depositarlos en su interior”.

Características de los embalajes.

- Se presentarán en rollos de 20 unidades.

- La cinta que envuelva el paquete de 20 unidades debe llevar impresa al menos:

  - La capacidad y número de bolsas.

  - Código de barras.

  - Material y características de uso de las bolsas.

  - Fecha de producción de las bolas.

  - Fecha de caducidad de las bolsas.

  - Los logos de la campaña de implantación diseñados, así como los logos de la Junta de Extremadura, Logo del Fondo FEDER y la frase “Financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional” “Una manera de hacer Europa”, igualmente se incluirá las certificaciones de las bolsas.

  - “Fundas 100% compostables, hechas con polímeros de origen vegetal para la recogida selectiva de residuos orgánicos. De su tratamiento en las plantas de compostaje se obtendrá abono natural”.

  - “Adaptables a los cubos especiales para la fracción orgánica. DEPOSITAR SOLO RESIDUOS ORGÁNICOS”.

  - “Preservar de la humedad y el calor”.

  - “Dejar enfriar los residuos antes de depositarlos en su interior”.

L3.4.- FORMA Y PLAZOS DE ENTREGA DEL SUMINISTRO.

Debido a la caducidad del objeto del suministro y conforme a lo establecido en el artículo 16, de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen varias Directivas de la UE, el suministro del presente lote se extenderá por un periodo de 20 meses, conforme al calendario establecido en este punto, sin variación del precio ni de la calidad ofertada.

La entrega se realizará  en las dependencias municipales que decida la entidad licitadora, la primera entrega se realizará a los dos meses de la firma del contrato.

| Tipo de bolsas | A los 2 meses de la firma del contrato | A los 8 meses de la firma del contrato | A los 14 meses de la firma del contrato | A los 20 meses de la firma del contrato | Totales a suministrar. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bolsas compostables de 10 litros, en paquetes de 30 bolsas. | 96.900 Uds. 3.230 Paquetes | 96.900 Uds. 3.230 Paquetes | 96.900 Uds. 3.230 Paquetes | 96.900 Uds. 3.230 Paquetes | 387.200 Uds. 12.990 Paquetes |
| Bolsas compostables de 60 litro, en paquetes de 20 bolsas. | 400 Uds. 20 Paquetes | 400 Uds. 20 Paquetes | 400 Uds. 20 Paquetes | 400 Uds. 20 Paquetes | 1.600 Uds. 80 Paquetes |
| Sacos compostables de 120 litros, en paquetes de 20 bolsas. | 1.180 Uds. 59 Paquetes | 1.180 Uds. 59 Paquetes | 1.180 Uds. 59 Paquetes | 1.180 Uds. 59 Paquetes | 4.720 Uds. 236 Paquetes |
| Sacos compostables de 240 litros, en paquetes de 20 bolsas. | 780 Uds. 39 Paquetes | 780 Uds. 39 Paquetes | 780 Uds. 39 Paquetes | 780 Uds. 39 Paquetes | 3120 Uds. 156 Paquetes |

L3.5.- GARANTÍA DEL SUMINISTRO.

A la entrega del suministro las bolsas y fundas compostables deberán tener un periodo mínimo de caducidad de 12 meses, a partir de la entrega de cada lote, según el calendario anterior.

Al tratarse de un producto consumible y caducable no se establece periodo de garantía, más allá de la caducidad especificada. Al laboratorio designado por el adjudicatario, después del suministro de cada partida semestral, se le entregarán muestras de bolsas escogidas al azar entre todo el suministro y el adjudicatario, someterá las mismas, a su cargo, a los siguientes ensayos:

- UNE-EN ISO 6383-1:2016 Plásticos. Películas y láminas de plástico. Determinación de la resistencia al rasgado. Parte 1: Método de la probeta pantalón. (ISO 6383-1:2015).

- UNE-ISO 4593:2010 Plásticos. Películas y hojas de plástico. Determinación del espesor por medición directa con micrómetro.

Los resultados de dichos ensayos se entregarán antes de la recepción de cada partida semestral. El plan de ensayos propuesto por el licitador, se hará constar junto con la documentación de la oferta.

L3.6.- IMPORTE DE LICITACIÓN DEL LOTE 3.

El presupuesto de licitación del Lote nº3 asciende a CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS, IVA incluido, según el siguiente desglose:

| Suministro | Número de unidades | Precio unitario | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Bolsas compostables de 10 litros, en paquetes de 30 bolsas. | 2.828.160 | 0,029 € | 82.016,64 € |
| Bolsas compostables de 60 litro, en paquetes de 20 bolsas. | 17.360 | 0,17 € | 2.951,20 € |
| Sacos compostables de 120 litros, en paquetes de 20 bolsas. | 34.480 | 0,34 € | 11.723,20 € |
| Sacos compostables de 240 litros, en paquetes de 20 bolsas. | 25.120 | 0,67 € | 16.830,40 € |
| Total importe del lote 3 sin IVA |  |  | 113.521,44 € |
| IVA 21% |  |  | 23.839,50 € |
| Total importe del lote 3 IVA incluido |  |  | 137.360,94 € |

L3.7.- ANUALIDADES.

|  | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Presupuesto de ejecución material. | 28.380,36 | 56.760,72 € | 28.380,36 € |
| IVA 21% | 5.959,88 € | 11.919,75 € | 5.959,88 € |
| Presupuesto licitación. | 34.340,24 € | 68.680,47 € | 34.340,24 € |